膨润土污泥过滤项目

设备配置单

一、项目说明：

物料性质：污泥膨润土过滤项目

物料性质：

工艺：进料温度65℃，膨润土70公斤添加30公斤的水的比例进行稀释（稀释后含固率70x0.73/100=51%,具有良好的流动性）、搅拌、加热至64度左右，将里面的废油水混合在一起流出，将固体和废水用压滤机过滤。液体进一步分离，分离后做工业用柴油。滤饼含水控制在20%以内。卸料时滤饼经过分皮带、汇总皮带、提升皮带（现场有）将物料输送至储泥室内。

2、主机设备：：3台220㎡的1250型隔膜压滤机.

3 本项目为钥匙工程，供货方负责设备的工艺设计、采购、制作、运输、安装、调试等工作，业主方负责施工设计、土建工程、现场的协调、配合等工作。供货范围见清单。

二 高压隔膜压滤机设备参数

| 序号 | 名 称 | 参 数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目 | 污泥膨润土过滤项目 |
| 2 | 过滤物料 | 膨润土，含固率约50%，64℃ |
| 3 | 生产商 |  |
| 4 | 型 号 | XAZGFQ220/1250-U |
| 5 | 过滤面积 | 220m2 |
| 6 | 拉板型式 | 变频电机，自动拉板 |
| 7 | 滤室数量 | 86 |
| 8 | 隔膜板规格 | 1250x1250x78mm |
| 9 | 隔膜板数量 | 43 |
| 10 | 配板 | 1250x1250x60mm |
| 11 | 配板数量 | 42 |
| 12 | 滤室深度mm | 25 |
| 13 | 滤室容积（m3） | 2.7 |
| 14 | 过滤压力 | ≤1.2MPa |
| 15 | 压榨压力 | ≤3.0MPa |
| 16 | 油缸工作压力 | ≤25MPa |
| 17 | 油缸直径 | 单φ550mm |
| 18 | 拉板电机功率及防护等级 | 0.75kw，IP55 |
| 19 | 液压站电机功率及防护等级 | 18.5kw，IP55 |
| 20 | 翻板电机功率及防护等级 | 2.2Kw, IP55 |
| 21 | 储泥斗泵站电机功率及防护等级 | 无 |
| 22 | 洗布行走电机功率计防护等级 | 0.75Kw, IP55 |
| 23 | 洗布升降电机功率计防护等级 | 1.1Kw, IP55 |
| 24 | 地脚中心 | 8400mm |
| 25 | 进料、出液方式 | 角进料，三角暗流出液，带反吹 |
| 26 | 滤布型号 | 单丝加针刺泥（单片厚度0.75mm） |
| 27 | 适用电源 | 380V、50Hz |

三 、隔膜压滤机主机配置

| 序号 | 产品名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 压滤机机架 | 压滤机主梁为箱式结构，采用大型埋弧焊自动焊接机焊接而成，压紧板、止推板、油缸座经二氧化碳保护焊焊接而成，材质均为Q345B中板，焊完后整体用高速气流抛丸机喷砂处理，均显出明亮的金属光泽，不仅把表面的氧化皮及油污除掉，同时将表面打出细小的麻坑，增强油漆的附着力。油缸筒为27simn钢无缝钢管，活塞杆为45号精钢，中频淬火热处理后经镀硬铬处理，压滤机各焊接件经高速离心抛丸除锈后底漆使用环氧云铁防锈漆，面漆使用丙烯酸聚氨酯漆，整机无原子灰修复工艺。 |
| 2 | 滤板 | 材质为TPE弹性体加中石化增强聚丙烯。是滤板既有橡胶滤板的弹性，又具有增强聚丙烯的韧性，一次性注塑成型，经CNC加工中性加工后滤板的平面度可达25μm以下。 |
| 4 | 自动拉板系统 | 拉板系统为变频电机拉板技术，减速机为国茂品牌。变频器为ABB产品。 |
| 5 | 压榨系统及吹风系统。 | 包含压榨总管路（304不锈钢材质）分管路（橡胶软管）。滤板上压榨接口采用不锈钢材质。 |
| 6 | 洗布系统 | 可以实现自动行走及升降功能，实现对滤布的自动洗涤。进水总管为高压胶管，行走框架为碳钢，横管等过流管路为304不锈钢。含1台2.2Kw的升降电机和1台0.75Kw的行走电机 |
| 7 | 翻板 | 面板为304不锈钢，支架为碳钢防腐 |
| 8 | 储泥斗 | 无 |
| 9 | 液压系统 | 主系统——柱塞泵：南通津达,配套电机：山东开元、皖南电机。另外可选江苏恒源，配套电机江苏维特利。 主控阀件——北京华德。 主控阀件指液控单向阀，电磁换向阀两种。其他溢流阀、球阀品牌为北京华德和宁晋液压。 电机常规防护等级IP55 |
| 10 | 电控柜 | 变频器:ABB PLC: 德国西门子 电器元件：施耐德 电控柜外壳：碳钢喷塑 |

四、污泥脱水设备参数表：

4.1动力及配套设备清单

| 压滤机部分 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 位号 | 设备名称 | 型号参数 | 生产厂家 | 数量 | 备注 |
| 1 | S01A-C | 隔膜压滤机 | 型号：XAZGFQ220/1250-U 过滤面积：220m2 过滤压力：1.2MPa 压榨压力：3.0MPa 总功率：23.3kw 配套电机品牌：皖南电机 |  | 3 | 含机架、滤板、压榨系统、洗布系统、液压系统、电控柜等 |
| 2 |  | 钢构架 | 型号：1250型 材质：碳钢 |  | 3套 |  |
| 3 |  | 爬梯、操作平台、护栏 | 1250型配套 材质：碳钢 |  | 1套 |  |
| 4 |  | 分皮带输送机 | 型号：QD80-1000 带宽：1000mm 输送量：129m3/h 功率：4Kw 长度：约8400mm（最终图纸为准） 减速机：国茂 |  | 3套 |  |
| 5 |  | 汇总皮带输送机 | 型号：DTII-1000型 带宽：1000mm 输送量：224m3/h 功率：7.5Kw 长度：约11300mm（最终图纸为准） |  | 1套 |  |
| 调理部分 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 位号 | 设备名称 | 型号参数 | 生产厂家 | 数量 | 备注 |
| 1 | C01A | 搅拌池 | 容积：6m3 材质：304不锈钢 |  | 1 |  |
| 2 | AC01A | 调理池配套搅拌 | 功率：3Kw（变频控制） 材质：304 减速机：国茂 |  | 1 |  |
| 3 |  | 回流缓冲罐 | 型号：1250型 材质：304不锈钢 |  | 1 |  |
| 进料部分 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 位号 | 设备名称 | 型号参数 | 生产厂家 | 数量 | 备注 |
| 1 | P02A-C | 压滤机进料泵 | 型号：ZYB-2512（风冷结构） 流量：0-25m³/h 扬程：0-120m 功率：3Kw 进出口：DN80 说明： 1过流部件材质为304不锈钢 2配齐泵体、液压站、控制系统、高压胶管、减震罐等附属 | 四启泵业 | 3 | 料浆，含固约50%,膨润土，流动性良好 |
| 压榨部分 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 位号 | 设备名称 | 型号参数 | 生产厂家 | 数量 | 备注 |
| 1 | P03A-C | 压榨泵 | 型号：CDMF5-16+CMH5-33（变频控制） 流量：5 m3/h 扬程：302m 功率：2.2+5.5=7.7Kw 接口：DN32，带齐进出口卡套和接管 | 南方泵业 | 3 |  |
| 2 | T01A | 压榨水箱 | 容积：8m3 材质：PE | 浙东容器 | 1个 | 过流介质：自来水 |
| 洗布系统 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 位号 | 设备名称 | 型号参数 | 生产厂家 | 数量 | 备注 |
| 1 | P04A | 洗布泵 | CDMF15-18+CMH15-18SSC 流量：15m3/h 扬程：424m 功率：15+15=30Kw 说明：配齐泵进出口及两泵间卡套接头 | 南方泵业 | 1台 | 过流介质：自来水 |
| 2 | T02A | 洗布水箱 | 容积：5m3 材质：PE | 浙东容器 | 1个 | 过流介质：自来水 |
| 压缩空气部分（用户自备） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 位号 | 设备名称 | 型号参数 | 生产厂家 | 数量 | 备注 |
| 1 | K01A | 空压机 |  |  |  | 客户现场有空压机，排气量3m3/min,排气压力0.8MPa，现场有1m3储气罐和冷干机，可以作为仪表气源使用 |
| 2 | V01A | 吹风用储气罐 | 容积：5m3 承压：1.0MPa 进出口：DN150 说明：配齐安全阀、排污阀和压力表 |  | 1 | 压缩空气，用于反吹风，客户自备 |

4.2阀门清单

| 序号 | 位号 | 名称 | 规格型号 | 数量/个 | 用途 | 过流介质 | 阀门单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 压滤机调理部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 手动刀闸阀 | Z73X-16P DN125 | 1 | 调理池出液 | 污泥 |  |
| 2 |  | 手动刀闸阀 | Z73X-16P DN100 | 1 | 调理池排污 | 污泥 |  |
| 压滤机进料、回流部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | XV03A-C | 主进料阀 （气动V型球阀） | QV647Y-40P DN80 | 3 | 进料管路 | 污泥 |  |
| 2 | XV06A-C | 反吹回流阀（气动V型球阀） | QV647Y-40P DN80 | 3 | 反吹回流管路 | 污泥 |  |
| 3 |  | 手动刀闸阀 | Z73X-16P DN80 | 9 | 进料泵前后6个、并联管路3个 | 污泥 |  |
| 4 |  | 手动蝶阀 | D71X-16P DN50 | 3 | 进料管路洗涤进水 | 污泥 |  |
| 5 |  | 手动球阀 | Q41F-16P DN50 | 3 | 进料泵排污 | 污泥 |  |
| 压滤机压榨部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | XV08A-C | 压榨排空阀（气动球阀） | Q641F-40P DN50 | 3 | 压榨水回流管路 | 高压水 |  |
| 2 |  | 手动蝶阀 | D71X-16P DN80 | 1 | 压榨水箱出口 | 自来水 |  |
| 3 |  | 手动蝶阀 | D71X-16P DN50 | 5 | 压榨水箱补水口1个、排污口1个、压榨泵进水口3个 | 自来水 |  |
| 4 |  | 手动球阀 | Q41F-40P DN50 | 3 | 压榨泵出水口 | 高压水 |  |
| 5 |  | 止回阀 | H44F-40P DN50 | 3 | 压榨泵出水口 | 高压水 |  |
| 压滤机洗布部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | XV09A-C | 洗布进水阀（气动球阀） | Q641F-64P DN50 | 3 | 洗布进水管路 | 自来水 |  |
| 2 | XV30A | 洗布水箱进水阀 （气动蝶阀） | D671X-16P DN65 | 1 | 洗布水箱进水 | 自来水 |  |
| 3 |  | 手动蝶阀 | D71X-16P DN65 | 2 | 洗布水箱进水、出水 | 自来水 |  |
| 4 |  | 手动蝶阀 | D71X-16P DN50 | 1 | 洗布水箱排污 | 自来水 |  |
| 5 |  | Y型过滤器 | GL41F-16P DN80（过滤精度100目） | 1 | 洗布水箱进水 | 自来水 |  |
| 6 |  | 手动球阀 | Q41F-64P DN65 | 1 | 洗布泵出水口 | 自来水 |  |
| 7 |  | 止回阀 | H44F-64P DN50 | 1 | 洗布泵出水口 | 自来水 |  |
| 压缩空气部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | XV05A-C | 反吹风进气阀（气动球阀） | Q641F-40P DN40 | 3 | 反吹风进气管路 | 压缩空气 |  |
| 2 |  | 止回阀 | H44F-40P DN40 | 3 | 反吹风进气管路 | 压缩空气 |  |
| 3 |  | 手动球阀 | Q41F-16P DN40 | 3 | 反吹风进气管路 | 压缩空气 |  |
| 4 |  | 手动球阀 | Q41F-16P DN25 | 1 | 仪表空气进口 | 压缩空气 |  |
| 5 |  | 手动球阀 | Q41F-16P DN50 | 2 | 吹风气压罐进出口 | 压缩空气 |  |
| 说明： 1、气动阀门配备：DC24V电磁阀、单电控双作用执行器、配齐气源三联件、配齐回讯器； 2、阀门材质说明：304不锈钢； 3、品牌：浙江力诺。 |  |  |  |  |  |  |  |

4.3仪表清单

| 序号 | 位号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 用途 | 生产厂家 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PG02A-C | 电接点耐震隔膜压力表 （0-4.0MPa） | 型号：PYXHN-100/F0/316L/M20X1.5/4.0Mpa 参数： 表盘直径：100 接液材质：316 膜片材质：316L 连接螺纹：M20X1.5 说明：备齐接头 | 3 | 压榨管路 | 北京布莱迪 |  |
| 2 | PT02A-C | 压榨压力变送器 | 型号：WP401A-4.0MPa-5G24E2M3SJ 参数说明： 结构形式：A型 测量范围：0-4.0MPa 精度等级：0.5级 接口尺寸：M20x1.5-20外螺纹 接线方式：接线端子 输出信号：4-20mA(1-6V) 工作电源：24VDC 显示表头规格：3 1/2LCD显示 防爆类型：标准型 与物料接触材质：316L 说明：备齐管接头 | 3 | 压榨管路 | 上海望源 |  |
| 3 | PT01A-C | 进料无腔压力变送器 | 型号：WP435A-2.5MPa-5G44E2M3SJ 参数说明： 结构形式：无腔平膜片 测量范围：0-2.5MPa 精度等级：0.5级 接口尺寸：M36x2-20外螺纹 接线方式：接线端子 输出信号：4-20mA(1-5V) 工作电源：24VDC 显示表头规格：3 1/2LCD显示 防爆类型：标准型 与物料接触材质：316L 说明：备齐管接头 | 3 | 进料管路 | 上海望源 |  |
| 4 | PT08A-B | 液位压力变送器（0-10m） | 型号：WP435A-10A-2G24E2M3-TSJ 参数说明： 结构形式：A型 测量范围：0-10m 精度等级：0.5级 接口尺寸：M20x1.5-20外螺纹 输出信号：4-20mA(1-6V) 防爆类型：标准型 与物料接触材质：316L 外壳材质：铸铝 说明：备齐管接头 | 2 | 压榨水箱、洗布水箱 | 上海望源 |  |
| 5 | LT03A | 超声波液位计 | 型号; WP380A-05-5E2FN 参数： 系列型号：WP380A系列 量程：0-5米 精度等级：0.5级 输出方式（E)：4-20mA 工作电源：24VDC 防腐规格（F)：聚四氟乙烯材质 防爆类型（N）：标准型 | 1 | 调理池用 | 上海望源 |  |

五：电器自控系统：一套

供货要求：PLC：西门子；电器元件：施耐德；变频器：ABB

六：管路、线缆、桥架：一套

电缆品牌：远东。

管路材质说明：全部304不锈钢，

七：安装、运输、调试：全套整包